Báo cáo Thử nghiệm - Cải thiện Alert Recall Hệ thống Smart-Air

# Nguyên nhân và bối cảnh đặt ra

Hệ thống Smart-Air được thiết kế với vai trò cảnh báo an toàn thông qua việc kích hoạt còi và rơ-le, sử dụng một mô hình học sâu 1D-CNN rất nhẹ (chỉ 4,660 tham số) để chạy trực tiếp trên thiết bị biên ESP32-S3. Do thiết bị không được trang bị cảm biến PM2.5 thực tế, nó phải ước lượng mức độ ô nhiễm không khí (AQI) dựa trên bốn cảm biến giá rẻ bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, CO và NO2.

Chính vì mang vai trò kích hoạt an toàn, yêu cầu cốt lõi của hệ thống không nằm ở độ chính xác tổng thể (Accuracy) mà phụ thuộc vào tỷ lệ phát hiện đúng các đợt ô nhiễm thực sự nguy hiểm (Alert Recall) và tỷ lệ báo động giả (False Alarm Rate). Vấn đề xuất phát từ việc mô hình cơ sở (baseline) khi huấn luyện trực tiếp trên dữ liệu chuẩn của TP.HCM chỉ đạt mức Alert Recall 74.6% và False Alarm Rate 14.2%. Điều này tạo ra một bài toán khó: dự án phải tìm cách đẩy Alert Recall lên ngưỡng gần 90% nhưng vẫn phải kiểm soát được tỷ lệ báo động giả ở mức có thể sử dụng được trong thực tế.

# Diễn biến quá trình thử nghiệm

Để giải quyết bài toán trên, nhóm phát triển ban đầu đã thử nghiệm ba hướng đi độc lập bao gồm Ensemble (kết hợp các mô hình có sẵn), Event/Hysteresis (lọc yêu cầu nhiều cửa sổ cảnh báo liên tiếp) và Binary reframing (chuyển đổi đầu ra về dạng nhị phân 2 lớp an toàn hoặc cảnh báo). Tuy nhiên, các hướng đi này khi đứng độc lập đều bộc lộ điểm yếu, ví dụ như việc lọc cửa sổ liên tiếp lại khiến hệ thống bỏ lỡ gần một nửa số đợt ô nhiễm thật.

Từ đó, dự án quyết định chuyển sang một chiến lược toàn diện hơn: Tổ hợp Ensemble kết hợp Binary Reframing và học chuyển giao (Transfer Learning) từ tập dữ liệu của Bắc Kinh (Beijing). Tập dữ liệu Bắc Kinh được chọn vì đây là nguồn bên ngoài duy nhất không làm sụt giảm mạnh chỉ số Alert Recall khi đưa vào huấn luyện.

Quá trình này diễn ra bằng cách huấn luyện bốn mô hình nhị phân với các chế độ thiết lập khác nhau nhằm tạo sự đa dạng, sau đó mang 11 tổ hợp con ra đánh giá chéo trên tập dữ liệu kiểm định (VALIDATION) để tránh tình trạng rò rỉ dữ liệu. Kết cuộc, tổ hợp chiến thắng bao gồm hai mô hình áp dụng Transfer Learning từ Bắc Kinh (một mô hình đóng băng trọng số lúc đầu và một mô hình không đóng băng), loại bỏ hoàn toàn mô hình chỉ dùng dữ liệu thuần TP.HCM ra khỏi danh sách. Tổ hợp này sau đó chỉ được mang đi chấm điểm đúng một lần duy nhất trên tập kiểm thử (TEST) để đảm bảo tính khách quan.

# Kết quả đạt được và giới hạn

Khi áp dụng tổ hợp chiến thắng này, hệ thống đã ghi nhận kết quả tốt nhất trong toàn bộ dự án đối với mức vận hành không ép ngưỡng. Các chỉ số so sánh cụ thể như sau:

| Chỉ số đánh giá | Mô hình cơ sở (Baseline) | Tổ hợp Ensemble mới |
| --- | --- | --- |
| Alert Recall | 74.6% | 87.3% |
| False Alarm Rate | 14.2% | 15.9% |
| Số cửa sổ bị bỏ sót | 16 / 63 | 8 / 63 |

Tỷ lệ phát hiện đúng nguy hiểm (Alert Recall) đã nhảy vọt từ 74.6% lên 87.3%, chỉ còn thiếu đúng 2.7% so với mục tiêu lý tưởng đề ra. Số lượng các cửa sổ ô nhiễm bị bỏ sót cũng được cải thiện rõ rệt, giảm một nửa. Đáng chú ý, tỷ lệ báo động giả (False Alarm Rate) chỉ tăng rất nhẹ từ 14.2% lên 15.9%, hoàn toàn nằm gọn trong vùng an toàn mục tiêu của dự án.

Mặc dù vậy, phương pháp này vẫn tồn tại giới hạn nhất định: nếu hệ thống cố tình ép ngưỡng để đạt chuẩn 90% Alert Recall bằng mọi giá, tỷ lệ báo động giả sẽ lập tức vọt lên mức rất tệ là 79.3%, do mô hình bị đóng băng trọng số có khả năng phân tách xác suất kém ở những ngưỡng cực đoan. Cuối cùng, báo cáo cũng rút ra nhận định rằng dù kỹ thuật tổ hợp có tốt đến đâu, trần hiệu năng của hệ thống vẫn bị giới hạn bởi sự thiếu hụt dữ liệu thực tế cho các mức độ ô nhiễm cao tại khu vực TP.HCM.