BÁO CÁO PHẦN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Hệ thống cảnh báo sớm khí CO và NO₂ vượt ngưỡng QCVN 03:2019/BYT

Mô hình học sâu 1D-CNN chạy trực tiếp trên vi điều khiển ESP32-S3

Dự án Smart Air

Tháng 9/2026

MỤC LỤC

1. Tổng quan	3

1.1 Kết quả nổi bật	3

2. Cơ sở và yêu cầu bài toán	3

2.1 Ngưỡng theo QCVN 03:2019/BYT	3

2.2 Ba mức cảnh báo	4

2.3 Yêu cầu kỹ thuật	4

3. Kiến trúc hệ thống AI trên thiết bị	4

4. Mô hình học sâu 1D-CNN	4

4.1 Đầu vào và đầu ra	4

4.2 Kiến trúc mạng	5

4.3 Huấn luyện	5

5. Dữ liệu	6

5.1 Dữ liệu huấn luyện	6

5.2 Bộ dữ liệu đánh giá xây dựng từ dataset đã công bố	6

6. Phương pháp đánh giá	7

6.1 Hai cấp đánh giá	7

6.2 Chỉ số	8

6.3 Độ tin cậy thống kê	8

7. Kết quả	8

7.1 Tập kiểm tra (150 ngày)	8

7.2 Khả năng tổng quát hoá (OOD, 80 ngày)	10

7.3 Bộ dữ liệu đánh giá từ dataset đã công bố	10

7.4 So sánh với cảnh báo truyền thống	11

8. Triển khai trên ESP32-S3	12

9. Kết luận và hướng phát triển	12

9.1 Kết luận	12

9.2 Hướng phát triển	12

Tài liệu tham khảo	13

# 1. Tổng quan

Khí CO và NO₂ phát sinh từ bếp gas, than tổ ong, khí thải động cơ và cháy âm ỉ là nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc trong nhà. Các thiết bị đo thông thường chỉ báo động khi nồng độ đã vượt ngưỡng, lúc người trong phòng đã bị phơi nhiễm.

Phần AI của dự án xây dựng hệ thống cảnh báo sớm: dự đoán nồng độ trung bình 15 phút (STEL) sẽ vượt ngưỡng QCVN 03:2019/BYT trong 10 phút tới, để người dùng kịp thông gió hoặc rời khỏi khu vực. Toàn bộ suy luận chạy ngay trên thiết bị (Edge AI) nên không phụ thuộc kết nối mạng, phản hồi tức thời và không gửi dữ liệu thô ra ngoài.

## 1.1 Kết quả nổi bật

- Trên bộ dữ liệu đánh giá xây dựng từ 3 dataset đã công bố, hệ thống báo trước 94,2% số đợt CO vượt ngưỡng (F1 = 88,2%) và 100,0% số đợt NO₂ — không bỏ sót đợt NO₂ nào.

- So với cách cảnh báo truyền thống chỉ dựa trên luật QCVN, tỉ lệ báo trước đợt CO tăng từ 13,5% lên 94,2% (gấp 7,0 lần).

- Trên tập kiểm tra 150 ngày, mô hình đạt AUROC 0,996 (CO) và 0,993 (NO₂); cảnh báo trung bình sớm 6,5 phút (CO) và 12,7 phút (NO₂) trước khi vượt ngưỡng.

- Mô hình AI đóng góp có ý nghĩa thống kê: báo trước 21 đợt CO mà phương pháp ngoại suy bỏ lỡ, ngược lại chỉ 2 đợt (kiểm định McNemar, p = 6,6·10⁻⁵).

- Mô hình chỉ 20,9 KB, suy luận ≈ 4 ms trên ESP32-S3; kết quả trên chip trùng khớp 100% mức cảnh báo với mô hình gốc.

# 2. Cơ sở và yêu cầu bài toán

## 2.1 Ngưỡng theo QCVN 03:2019/BYT

Quy chuẩn đánh giá phơi nhiễm theo nồng độ trung bình theo thời gian, không theo giá trị tức thời:

| Khí | STEL (trung bình 15 phút) | TWA (trung bình 8 giờ) |
| --- | --- | --- |
| CO | 40 mg/m³ ≈ 34,92 ppm | 20 mg/m³ ≈ 17,46 ppm |
| NO₂ | 10 mg/m³ ≈ 5,31 ppm | 5 mg/m³ ≈ 2,66 ppm |

Bảng 1. Ngưỡng tiếp xúc theo QCVN 03:2019/BYT (quy đổi ở 25 °C, 1 atm).

Vì STEL là trung bình trượt, khi nồng độ tức thời tăng nhanh, STEL cần vài phút mới đuổi kịp. Khoảng thời gian này là cơ hội để cảnh báo sớm — nếu dự đoán được xu hướng.

## 2.2 Ba mức cảnh báo

| Mức | Tên | Điều kiện | Tín hiệu |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | An toàn | Không vượt ngưỡng, không có dấu hiệu sắp vượt | — |
| 1 | Cảnh báo sớm | Dự đoán STEL vượt ngưỡng trong 10 phút tới | Còi 3 tiếng dài |
| 2 | Vượt ngưỡng | STEL hoặc TWA đo được đã vượt ngưỡng QCVN | Còi 4 tiếng rất dài |

Bảng 2. Các mức cảnh báo của hệ thống.

## 2.3 Yêu cầu kỹ thuật

- Chạy trên vi điều khiển ESP32-S3: bộ nhớ và năng lực tính toán hạn chế.

- Hoạt động độc lập với mạng; vẫn an toàn khi mô hình lỗi (luật QCVN luôn chạy song song).

- Ưu tiên không bỏ sót đợt nguy hiểm, đồng thời giữ số lần báo nhầm ở mức thấp.

# 3. Kiến trúc hệ thống AI trên thiết bị

Luồng xử lý trên thiết bị gồm năm bước:

- Thu thập: cảm biến GM702B (CO), GM102B (NO₂) và SHT3x (nhiệt độ, độ ẩm) đọc mỗi 5 giây.

- Tiền xử lý: bỏ qua 10 phút khởi động cảm biến, gộp thành bước 10 giây, lấp mẫu thiếu ≤ 60 giây, tính STEL 15 phút, TWA 8 giờ và STEL ngoại suy sau 10 phút.

- Suy luận: mô hình 1D-CNN INT8 nhận cửa sổ 20 phút gần nhất, trả về xác suất vượt ngưỡng của từng khí.

- Quyết định: kết hợp mô hình, ngoại suy và luật QCVN, có bộ chống nhiễu (bật sau 20 giây, tắt sau 5 phút).

- Phản hồi: còi cảnh báo tại chỗ và gửi trạng thái lên máy chủ qua MQTT.

Thiết kế ba lớp bảo vệ giúp hệ thống bền vững: luật QCVN đảm bảo không bỏ sót khi đã vượt ngưỡng; ngoại suy bắt các đợt tăng đều; mô hình AI nhận diện các mẫu tăng phức tạp mà ngoại suy tuyến tính bỏ lỡ.

# 4. Mô hình học sâu 1D-CNN

## 4.1 Đầu vào và đầu ra

Đầu vào: cửa sổ 120 bước × 10 giây (20 phút) với 8 kênh đặc trưng:

| Kênh | Công thức | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| co_rel, no2_rel | log₂(1 + C / STEL) | Nồng độ hiện tại so với ngưỡng |
| co_stel_rel, no2_stel_rel | log₂(1 + STEL₁₅ / STEL) | Mức phơi nhiễm 15 phút |
| co_proj_rel, no2_proj_rel | log₂(1 + STEL ngoại suy / STEL) | Xu hướng 10 phút tới |
| temp_norm, rh_norm | (T − 28)/5, (RH − 70)/20 | Bù ảnh hưởng môi trường lên cảm biến |

Bảng 3. Tám kênh đầu vào của mô hình.

Chuẩn hoá theo ngưỡng STEL và thang log giúp CO và NO₂ — vốn chênh nhau hàng chục lần về nồng độ — nằm cùng một thang đo, cho phép một mô hình duy nhất xử lý cả hai khí.

Đầu ra: hai xác suất p(CO) và p(NO₂) — xác suất STEL vượt ngưỡng QCVN trong 10 phút tới.

## 4.2 Kiến trúc mạng

| Lớp | Cấu hình | Kích thước đầu ra | Số tham số |
| --- | --- | --- | --- |
| Input | Cửa sổ 20 phút, 8 kênh | 120 × 8 | 0 |
| Conv1D | 16 bộ lọc, kernel 5, stride 2, ReLU | 60 × 16 | 656 |
| Conv1D | 24 bộ lọc, kernel 5, stride 2, ReLU | 30 × 24 | 1.944 |
| Conv1D | 32 bộ lọc, kernel 3, stride 2, ReLU | 15 × 32 | 2.336 |
| Conv1D | 32 bộ lọc, kernel 3, stride 2, ReLU | 8 × 32 | 3.104 |
| Flatten |  | 256 | 0 |
| Dense | 16, ReLU | 16 | 4.112 |
| Dense | 2, sigmoid | 2 | 34 |
| Tổng |  |  | 12.186 |

Bảng 4. Kiến trúc mô hình.

Các lớp tích chập dùng bước nhảy 2 để vừa trích đặc trưng thời gian vừa giảm chiều dài chuỗi mà không cần lớp pooling — giảm số phép tính, phù hợp vi điều khiển. Mô hình được lượng tử hoá toàn phần INT8 (20.896 byte) và chỉ dùng 4 phép toán cơ bản của TensorFlow Lite Micro.

## 4.3 Huấn luyện

- Hàm mất mát: binary cross-entropy có trọng số cho lớp dương (xử lý dữ liệu mất cân bằng).

- Tối ưu Adam (lr = 10⁻³), giảm lr khi chững, dừng sớm theo loss trên tập VAL.

- Ngưỡng quyết định chọn trên tập VAL theo tiêu chí: tối đa tỉ lệ báo trước với ràng buộc báo nhầm ≤ 0,2 lần/ngày.

# 5. Dữ liệu

## 5.1 Dữ liệu huấn luyện

Do không có bộ dữ liệu sự cố khí độc thật có gán nhãn đủ lớn, dữ liệu huấn luyện được sinh bằng mô phỏng vật lý: nguồn phát (than tổ ong, xe máy, bếp gas, cháy âm ỉ, thuốc lá), trao đổi không khí của phòng, nhiễu chéo, mất dữ liệu và khởi động lại thiết bị. Mức nhiễu, bước lượng tử, độ trễ và dạng khởi động của cảm biến được hiệu chỉnh theo dữ liệu thật đo từ thiết bị của dự án.

| Tập | Số ngày | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| TRAIN | 300 | Huấn luyện mô hình |
| VAL | 80 | Chọn mô hình và ngưỡng |
| TEST | 150 | Đánh giá (không dùng khi huấn luyện hay chọn ngưỡng) |
| OOD | 80 | Đánh giá tổng quát hoá: thêm nguồn khí máy phát điện chưa từng thấy khi huấn luyện |

Bảng 5. Các tập dữ liệu mô phỏng.

## 5.2 Bộ dữ liệu đánh giá xây dựng từ dataset đã công bố

Để đánh giá mô hình trên hành vi khí thực tế, nhóm xây dựng một bộ dữ liệu đánh giá độc lập từ ba bộ dữ liệu đã công bố:

| Dataset | Nội dung sử dụng | Đơn vị gốc | Giấy phép |
| --- | --- | --- | --- |
| UCI Air Quality (De Vito et al., 2008) | Nền CO, NO₂, nhiệt độ, độ ẩm theo giờ, đo đồng thời | mg/m³, µg/m³, °C, % | CC BY 4.0 |
| Mendeley Indoor Fire Dataset (Vorwerk et al., Fire 2023) | Sự cố CO thật: xả khí CO, khí thải động cơ, cháy gỗ/cáp/nến; nhiễu chéo từ cồn, xịt khử mùi, keo xịt tóc | ppm, mỗi 10 s | CC BY 4.0 |
| Kashtan et al., Science Advances 2024 | Sự cố NO₂ thật khi đun nấu bằng bếp gas/propane trong nhà | ppbv, mỗi 1 phút | CC0 |

Bảng 6. Các dataset đã công bố được sử dụng.

Quy trình xây dựng:

- Chuẩn hoá đơn vị về ppm ở 25 °C, 1 atm:

C(ppm) = C(mg/m³) × 24,45 / M;   M(CO) = 28,01 g/mol, M(NO₂) = 46,01 g/mol;   1 ppbv = 10⁻³ ppm

- Tạo nền: chọn ngẫu nhiên các ngày tháng 6–9 của UCI (≤ 3 giờ thiếu), nội suy từ 1 giờ xuống 5 giây.

- Nhúng sự cố: trích phần tăng so với nền của từng sự cố CO (Mendeley) và NO₂ (Kashtan), điều chỉnh biên độ để đỉnh STEL trải từ 0,3 đến 4 lần ngưỡng — gồm cả đợt vượt và không vượt ngưỡng — rồi ghép vào nền tại thời điểm ngẫu nhiên.

- Nhúng nhiễu chéo thật từ Mendeley vào số đọc cảm biến (giữ nguyên biên độ).

- Mô phỏng cảm biến GM702B/GM102B (độ trễ, sai số hiệu chuẩn, nhiễu, lượng tử hoá) để tạo số đọc giống thiết bị.

- Gán nhãn theo QCVN trên nồng độ thật: STEL, TWA và nhãn "vượt ngưỡng trong 10 phút tới".

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Số ngày | 100 |
| Ngày nền UCI khả dụng | 74 |
| Thư viện sự cố gốc (CO / NO₂ / nhiễu chéo) | 112 / 29 / 102 |
| Sự cố CO được nhúng (trong đó vượt ngưỡng) | 159 (89) |
| Sự cố NO₂ được nhúng (trong đó vượt ngưỡng) | 100 (50) |
| Đoạn nhiễu chéo | 193 |
| Nhiệt độ / độ ẩm (phân vị 5–95%) | 19,2–39,1 °C / 16–60 % |
| Độ phân giải | 5 giây (giống thiết bị) |

Bảng 7. Thống kê bộ dữ liệu đánh giá.

Bộ dữ liệu này không được dùng khi huấn luyện hay chọn ngưỡng, nên phản ánh khả năng tổng quát hoá của mô hình với dạng sự cố thật và điều kiện khí hậu khác với dữ liệu huấn luyện.

# 6. Phương pháp đánh giá

## 6.1 Hai cấp đánh giá

- Theo bước 10 giây — mỗi bước là một mẫu phân loại. Nhãn = 1 nếu STEL thật vượt ngưỡng trong 10 phút tới.

- Theo đợt vượt ngưỡng — mỗi đợt là một sự kiện; phản ánh trực tiếp trải nghiệm người dùng: đợt nguy hiểm có được báo trước không.

## 6.2 Chỉ số

| Chỉ số | Công thức | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Accuracy | (TP + TN) / N | Tỉ lệ dự đoán đúng |
| Precision | TP / (TP + FP) | Độ tin cậy của cảnh báo |
| Recall | TP / (TP + FN) | Khả năng không bỏ sót |
| F1-score | 2PR / (P + R) | Cân bằng precision – recall |
| Balanced acc. | (Recall + Specificity) / 2 | Accuracy cân bằng hai lớp |
| MCC | (TP·TN − FP·FN) / √(…) | Tương quan, bền với dữ liệu lệch |
| AUROC, PR-AUC | Diện tích dưới đường cong | Chất lượng xếp hạng, không phụ thuộc ngưỡng |

Bảng 8. Các chỉ số đánh giá.

Ở cấp đợt: recall là tỉ lệ đợt có cảnh báo trước khi vượt ngưỡng; precision là tỉ lệ lần cảnh báo có đợt vượt ngưỡng đi kèm.

## 6.3 Độ tin cậy thống kê

- Khoảng tin cậy 95% bằng bootstrap theo ngày (1.000 lần lấy mẫu lại).

- Kiểm định McNemar chính xác để so sánh cặp mô hình AI với phương pháp ngoại suy trên từng đợt.

- Toàn bộ kết quả tính trên mô hình INT8 — đúng phiên bản chạy trên thiết bị.

# 7. Kết quả

Trong các bảng, dòng tô vàng là cấu hình đang chạy trên thiết bị; số nhỏ trong ngoặc là khoảng tin cậy 95%.

## 7.1 Tập kiểm tra (150 ngày)

### Khí CO

AUROC = 0,996, PR-AUC = 0,986.

| Phương pháp | Số đợt | Recall (báo trước) | Precision | F1-score |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luật QCVN truyền thống (không AI) | 99 | 25,3% (15,5–35,4) | 82,9% (74,8–89,4) | 38,7% (26,0–49,6) |
| Ngoại suy + luật | 99 | 70,7% (60,8–79,8) | 78,2% (70,3–85,6) | 74,3% (67,4–80,3) |
| Mô hình AI + luật | 99 | 89,9% (82,5–95,3) | 80,0% (72,8–87,4) | 84,7% (79,3–89,8) |
| Hệ thống đề xuất (AI + ngoại suy + luật) | 99 | 91,9% (84,8–97,2) | 75,6% (68,4–82,4) | 82,9% (77,5–87,7) |

Bảng 9. CO — tập kiểm tra (150 ngày): đánh giá theo đợt vượt ngưỡng.

| Phương pháp | Accuracy | Balanced acc. | Precision | Recall | F1-score | MCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô hình AI (đầu ra trực tiếp) | 99,4% | 95,5% | 97,9% (96,9–98,7) | 91,0% (88,5–93,2) | 94,3% (92,9–95,5) | 0,941 |
| Luật QCVN truyền thống (không AI) | 99,0% | 94,6% | 91,1% (88,7–93,1) | 89,7% (87,7–91,3) | 90,4% (88,8–91,7) | 0,899 |
| Ngoại suy + luật | 99,0% | 95,4% | 90,4% (87,5–92,4) | 91,3% (89,5–92,7) | 90,8% (89,0–92,2) | 0,903 |
| Mô hình AI + luật | 99,2% | 97,3% | 90,8% (88,2–92,7) | 95,2% (93,6–96,4) | 92,9% (91,4–94,2) | 0,925 |
| Hệ thống đề xuất (AI + ngoại suy + luật) | 99,2% | 97,3% | 90,0% (87,5–92,1) | 95,3% (93,9–96,4) | 92,6% (90,9–93,8) | 0,922 |

Bảng 10. CO — tập kiểm tra (150 ngày): đánh giá theo bước 10 giây.

### Khí NO₂

AUROC = 0,993, PR-AUC = 0,959.

| Phương pháp | Số đợt | Recall (báo trước) | Precision | F1-score |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luật QCVN truyền thống (không AI) | 37 | 21,6% (7,9–37,5) | 89,2% (79,3–97,4) | 34,8% (14,4–53,5) |
| Ngoại suy + luật | 37 | 100,0% (100,0–100,0) | 58,6% (45,2–72,0) | 73,9% (62,2–83,7) |
| Mô hình AI + luật | 37 | 94,6% (82,4–100,0) | 68,6% (54,5–81,8) | 79,5% (69,3–89,1) |
| Hệ thống đề xuất (AI + ngoại suy + luật) | 37 | 100,0% (100,0–100,0) | 54,0% (41,5–67,3) | 70,1% (58,7–80,4) |

Bảng 11. NO₂ — tập kiểm tra (150 ngày): đánh giá theo đợt vượt ngưỡng.

| Phương pháp | Accuracy | Balanced acc. | Precision | Recall | F1-score | MCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô hình AI (đầu ra trực tiếp) | 99,5% | 98,3% | 74,4% (67,5–80,6) | 97,1% (92,0–99,6) | 84,3% (79,1–88,2) | 0,848 |
| Luật QCVN truyền thống (không AI) | 99,6% | 91,4% | 87,3% (83,3–91,4) | 83,0% (74,9–88,1) | 85,1% (80,0–88,4) | 0,849 |
| Ngoại suy + luật | 99,1% | 98,6% | 61,9% (52,6–69,5) | 98,1% (97,4–98,7) | 75,9% (68,5–81,3) | 0,775 |
| Mô hình AI + luật | 99,4% | 98,3% | 70,9% (63,6–76,7) | 97,3% (92,9–99,7) | 82,0% (77,0–85,9) | 0,827 |
| Hệ thống đề xuất (AI + ngoại suy + luật) | 99,0% | 99,3% | 60,8% (52,0–68,6) | 99,6% (99,1–99,9) | 75,5% (68,4–81,3) | 0,774 |

Bảng 12. NO₂ — tập kiểm tra (150 ngày): đánh giá theo bước 10 giây.

Thời gian báo trước trung vị: 6,5 phút với CO và 12,7 phút với NO₂. Kiểm định McNemar cho CO: mô hình báo trước 21 đợt mà ngoại suy bỏ lỡ, ngược lại 2 đợt, p = 6,6·10⁻⁵ — mô hình AI cải thiện có ý nghĩa thống kê.

## 7.2 Khả năng tổng quát hoá (OOD, 80 ngày)

| Khí | Báo trước | F1 theo đợt | Báo trước trung vị | AUROC | McNemar AI vs ngoại suy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 90,7% | 90,5% | 6,7 phút | 0,997 | 17 vs 1, p = 1,4·10⁻⁴ |
| NO₂ | 100,0% | 57,1% | 14,5 phút | 0,998 | 0 vs 1, p = 1,000 |

Bảng 13. Kết quả trên dữ liệu có nguồn khí chưa từng thấy khi huấn luyện.

Với nguồn khí mới (máy phát điện), hệ thống vẫn báo trước 90,7% số đợt CO và 100,0% số đợt NO₂; đóng góp của AI với CO vẫn có ý nghĩa thống kê (p = 1,4·10⁻⁴).

## 7.3 Bộ dữ liệu đánh giá từ dataset đã công bố

### Khí CO

AUROC = 0,913, PR-AUC = 0,729.

| Phương pháp | Số đợt | Recall (báo trước) | Precision | F1-score |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luật QCVN truyền thống (không AI) | 104 | 13,5% (7,1–20,4) | 93,1% (87,0–98,0) | 23,5% (13,1–33,5) |
| Ngoại suy + luật | 104 | 78,8% (69,6–87,1) | 89,5% (83,5–94,8) | 83,8% (78,2–88,8) |
| Mô hình AI + luật | 104 | 79,8% (71,1–87,5) | 82,3% (74,8–88,6) | 81,0% (75,2–86,3) |
| Hệ thống đề xuất (AI + ngoại suy + luật) | 104 | 94,2% (89,3–98,1) | 82,8% (75,7–89,3) | 88,2% (83,7–92,1) |

Bảng 14. CO — bộ dữ liệu đánh giá từ dataset đã công bố: đánh giá theo đợt vượt ngưỡng.

| Phương pháp | Accuracy | Balanced acc. | Precision | Recall | F1-score | MCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô hình AI (đầu ra trực tiếp) | 98,8% | 73,3% | 92,3% (86,6–96,6) | 46,7% (40,6–52,0) | 62,0% (55,9–66,7) | 0,652 |
| Luật QCVN truyền thống (không AI) | 98,7% | 78,2% | 74,1% (70,2–77,5) | 56,8% (53,7–59,9) | 64,3% (61,7–66,7) | 0,642 |
| Ngoại suy + luật | 98,9% | 83,4% | 76,0% (72,3–79,1) | 67,2% (63,6–70,5) | 71,3% (68,5–73,7) | 0,709 |
| Mô hình AI + luật | 98,9% | 86,6% | 73,6% (68,4–78,5) | 73,8% (70,5–76,7) | 73,7% (70,3–76,5) | 0,732 |
| Hệ thống đề xuất (AI + ngoại suy + luật) | 99,0% | 88,1% | 74,2% (69,7–78,7) | 76,8% (74,3–79,2) | 75,5% (72,7–77,9) | 0,750 |

Bảng 15. CO — bộ dữ liệu đánh giá từ dataset đã công bố: đánh giá theo bước 10 giây.

### Khí NO₂

AUROC = 0,983, PR-AUC = 0,883.

| Phương pháp | Số đợt | Recall (báo trước) | Precision | F1-score |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luật QCVN truyền thống (không AI) | 87 | 36,8% (24,4–48,4) | 90,9% (83,3–97,1) | 52,4% (38,4–62,9) |
| Ngoại suy + luật | 87 | 100,0% (100,0–100,0) | 48,6% (39,4–59,5) | 65,4% (56,6–74,6) |
| Mô hình AI + luật | 87 | 97,7% (94,0–100,0) | 43,0% (32,9–52,0) | 59,7% (49,3–68,1) |
| Hệ thống đề xuất (AI + ngoại suy + luật) | 87 | 100,0% (100,0–100,0) | 37,8% (28,7–47,2) | 54,8% (44,6–64,1) |

Bảng 16. NO₂ — bộ dữ liệu đánh giá từ dataset đã công bố: đánh giá theo đợt vượt ngưỡng.

| Phương pháp | Accuracy | Balanced acc. | Precision | Recall | F1-score | MCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô hình AI (đầu ra trực tiếp) | 98,3% | 95,0% | 67,5% (58,1–75,3) | 91,3% (85,0–95,7) | 77,6% (70,6–82,8) | 0,777 |
| Luật QCVN truyền thống (không AI) | 98,6% | 85,3% | 82,2% (76,0–87,0) | 71,2% (62,4–78,0) | 76,3% (70,0–81,0) | 0,758 |
| Ngoại suy + luật | 97,2% | 97,6% | 52,7% (42,8–61,0) | 97,9% (97,1–98,7) | 68,5% (59,6–75,2) | 0,707 |
| Mô hình AI + luật | 97,7% | 96,2% | 58,6% (49,5–66,0) | 94,5% (89,4–97,7) | 72,3% (64,5–78,0) | 0,734 |
| Hệ thống đề xuất (AI + ngoại suy + luật) | 96,9% | 97,7% | 50,1% (40,4–57,8) | 98,5% (97,6–99,1) | 66,4% (57,3–72,9) | 0,691 |

Bảng 17. NO₂ — bộ dữ liệu đánh giá từ dataset đã công bố: đánh giá theo bước 10 giây.

Trên dạng sự cố thật và khí hậu khác biệt (nhiệt độ 19–39 °C), hệ thống vẫn báo trước 94,2% số đợt CO với F1 theo đợt 88,2%, và 100,0% số đợt NO₂. Mô hình AI và ngoại suy phát hiện các nhóm đợt khác nhau (16 và 15 đợt riêng), nên kết hợp cả hai nâng tỉ lệ báo trước CO từ 78,8% lên 94,2%.

## 7.4 So sánh với cảnh báo truyền thống

| Tập dữ liệu | Khí | Luật QCVN (không AI) | Hệ thống đề xuất | Cải thiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểm tra | CO | 25,3% | 91,9% | +66,7 điểm % |
| Kiểm tra | NO₂ | 21,6% | 100,0% | +78,4 điểm % |
| Dataset công bố | CO | 13,5% | 94,2% | +80,8 điểm % |
| Dataset công bố | NO₂ | 36,8% | 100,0% | +63,2 điểm % |

Bảng 18. Tỉ lệ đợt vượt ngưỡng được báo trước.

Cảnh báo truyền thống chỉ bật khi STEL đo được đã vượt ngưỡng nên hầu như luôn báo muộn. Hệ thống đề xuất báo trước phần lớn các đợt, cho người dùng vài phút đến hơn mười phút để xử lý.

# 8. Triển khai trên ESP32-S3

| Hạng mục | Giá trị |
| --- | --- |
| Kích thước mô hình INT8 | 20,9 KB |
| Bộ nhớ tính toán (tensor arena) | 7,7 KB (PSRAM) |
| Thời gian một lần suy luận | ≈ 4,1–4,4 ms (CPU 160 MHz) |
| Tần suất suy luận | Mỗi 10 giây |
| Tự kiểm tra khi khởi động | 2 mẫu chuẩn, lệch > 1 LSB thì tắt mô hình |
| Cơ chế an toàn | Mô hình lỗi chỉ tắt AI; luật QCVN và ngoại suy vẫn chạy |

Bảng 19. Tài nguyên và cơ chế an toàn trên thiết bị.

Kiểm chứng tính đúng đắn: nhóm xây dựng chế độ phát lại (replay) nhúng kịch bản vào firmware, chạy trên bo mạch thật rồi so từng bước với mô hình gốc trên máy tính.

| Kịch bản | Số bước khớp | Cảnh báo sớm | Vượt ngưỡng | Mức cảnh báo khớp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO (72 phút) | 433 / 433 | 40:00 = 40:00 | 47:20 = 47:20 | 100% |
| NO₂ (88 phút) | 531 / 531 | 45:10 = 45:10 | 63:40 = 63:40 | 100% |

Bảng 20. Kết quả chạy trên bo mạch so với mô hình gốc.

Trong kịch bản CO, hệ thống cảnh báo sớm 7 phút 20 giây trước khi STEL thật sự vượt ngưỡng — trong khi tại thời điểm cảnh báo, STEL mới đạt 40% ngưỡng và luật truyền thống vẫn báo "an toàn". Ngoài ra còn có kiểm thử golden trên máy tính (8.342 bước, khớp tiền xử lý với Python) và chế độ tua nhanh ×60 giúp chạy một kịch bản 72 phút trong 72 giây.

# 9. Kết luận và hướng phát triển

## 9.1 Kết luận

Phần AI đã xây dựng thành công hệ thống cảnh báo sớm khí CO và NO₂ theo QCVN 03:2019/BYT chạy hoàn toàn trên vi điều khiển. Mô hình 1D-CNN 12.186 tham số đạt AUROC ≥ 0,993 trên tập kiểm tra; hệ thống báo trước 94,2% đợt CO và 100,0% đợt NO₂ trên bộ dữ liệu xây dựng từ các dataset đã công bố, vượt xa phương pháp truyền thống. Mô hình chỉ 20,9 KB, suy luận 4 ms, và được kiểm chứng trên bo mạch thật cho kết quả trùng khớp với mô hình gốc.

## 9.2 Hướng phát triển

- Thí nghiệm thực địa với nguồn khí chuẩn và máy đo tham chiếu để đo thời gian báo trước thực tế.

- Tinh chỉnh ngưỡng cảnh báo NO₂ theo dữ liệu vận hành để giảm số lần cảnh báo khi nồng độ gần ngưỡng.

- Bổ sung dữ liệu khí hậu điều hoà/mùa khô vào huấn luyện để mở rộng dải hoạt động của mô hình.

- Lưu trạng thái cảnh báo lên máy chủ để theo dõi dài hạn và hiệu chỉnh mô hình định kỳ.

# Tài liệu tham khảo

- Bộ Y tế (2019). QCVN 03:2019/BYT — Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hoá học tại nơi làm việc.

- De Vito, S. et al. (2008). On field calibration of an electronic nose for benzene estimation in an urban pollution monitoring scenario. Sensors and Actuators B, 129(2). UCI Machine Learning Repository: Air Quality.

- Vorwerk, P.; Kelleter, J.; Müller, S.; Krause, U. (2023). Distance-Based Analysis of Early Fire Indicators on a New Indoor Laboratory Dataset with Distributed Multi-Sensor Nodes. Fire, 6(8), 323.

- Kashtan, Y. et al. (2024). Nitrogen dioxide exposure, health outcomes, and associated demographic disparities due to gas and propane combustion by U.S. stoves. Science Advances, 10, eadm8680.

- David, R. et al. (2021). TensorFlow Lite Micro: Embedded Machine Learning for TinyML Systems. Proceedings of MLSys.