1. Bối cảnh & Mục tiêu

Xây dựng một mô hình AI dạng 1D-CNN Encoder siêu nhẹ (TinyML) để chạy trực tiếp trên vi điều khiển ESP32-S3 của hệ thống phần cứng thật smart-air-cps. Mô hình đọc dữ liệu từ 4 cảm biến giá rẻ:

·       SHT3x — đo Nhiệt độ và Độ ẩm

·       GM702B — đo nồng độ khí CO

·       GM102B — đo nồng độ khí NO2

Mô hình sẽ suy luận cục bộ (on-device) mức chất lượng không khí (AQI, 4 lớp) để điều khiển relay/buzzer ngay tại biên (edge).

Ràng buộc cốt lõi:

Thiết bị biên không có cảm biến PM2.5. Vì vậy bài toán thực chất là một bài toán virtual sensor / weak supervision: học cách ước lượng mức AQI (vốn được định nghĩa dựa trên PM2.5) chỉ từ 4 tín hiệu cảm biến rẻ tiền và gián tiếp.

2. Kiến trúc mô hình AI

Đầu vào (Input): tensor kích thước (Batch, 4, 24) — một cửa sổ 24 giờ liên tiếp, 4 kênh theo thứ tự cố định [Temperature, Humidity, CO, NO2], khớp 100% với thứ tự cảm biến thật đã đối chiếu với repo phần cứng.

Kiến trúc mạng:

·       Stem Conv1D (kernel = 5)

·       3 khối Depthwise-Separable Conv1D (kernel 5/3/3, stride 2/2/1)

·       Global Average Pooling (GAP)

·       Dense (64 → 4)

Toàn bộ mạng dùng hàm kích hoạt ReLU6 để đảm bảo lượng tử hoá INT8 ổn định khi triển khai lên vi điều khiển.

Đầu ra :

·       (a) logits (Batch, 4) — qua softmax cho ra 4 lớp AQI (Tốt / Trung bình / Kém / Xấu→Nguy hại) dùng để điều khiển relay/buzzer cục bộ.

Kích thước mô hình đã kiểm chứng bằng code: đúng 4.660 tham số (sau khi fold BatchNorm vào Conv) — khớp 100% với bảng thiết kế, tương đương khoảng 4,7 KB ở dạng INT8, ước tính thời gian suy luận dưới 1-2 ms trên ESP32-S3.

Nhãn AQI (chỉ dùng để tạo nhãn huấn luyện từ PM2.5, không phải input mô hình), theo ngưỡng chính thức QĐ 1459/QĐ-TCMT:

Mức AQI
Ngưỡng PM2.5 (µg/m³)
Tốt
≤ 25
Trung bình
25 - 50
Kém
50 - 80
Xấu → Nguy hại
> 80

Ghi chú: 3 mức cao nhất được gộp lại thành "Xấu → Nguy hại" vì dữ liệu ở các mức này quá thưa (chỉ chiếm 0,7% tổng số mẫu).

3. Tập dữ liệu

3.1 Dữ liệu chính dùng để huấn luyện

Dataset
Vai trò
Đã xác minh
Air Quality Ho Chi Minh City.csv
 (52.548 dòng, 6 trạm,
 23/02/2021 – 21/06/2022)
Huấn luyện chính
 (Phương án A)
Dữ liệu công bố của HealthyAir Project (Mendeley DOI 10.17632/pk6tzrjks8.1, bài báo PMC9720438). Đo bằng trạm tham chiếu, KHÔNG phải cảm biến giá rẻ thật.
UCI Air Quality (De Vito et al.)
 9.357 giờ
Học đặc tính nhiễu cảm biến
 giá rẻ (Phương án B)
Tải trực tiếp từ archive.ics.uci.edu — cảm biến MOX thật so với máy phân tích chuẩn.

3.2 Dataset công khai khác đã khảo sát (chưa dùng, đề xuất cho mở rộng)

·       UCI Beijing Multi-Site Air-Quality

·       Beijing PM2.5 (Zenodo)

·       OpenAQ (toàn cầu, có Việt Nam)

·       Zenodo HCMC 2022-2026

·       SensEURCity — 85 cảm biến giá rẻ thật, 3 thành phố châu Âu

·       Rouen NO2 — 9 cảm biến điện hoá thật

4. Bài báo tham khảo đã khảo sát

Nhóm 1 — Dự báo/dữ liệu PM2.5 TP.HCM

·       AI-based PM2.5 forecasting HCMC (ScienceDirect)

·       Spatio-temporal PM2.5 HCMC

·       Tác động của imputation dữ liệu lên dự báo chất lượng không khí

Nhóm 2 — Hiệu chuẩn cảm biến giá rẻ / Virtual sensing

(nền tảng lý thuyết cho Phương án B)

·       ML calibration IoT AQ sensors

·       Intelligent Calibration and Virtual Sensing

·       ML calibration NO2/PM10 site-transferability

·       Few-shot calibration meta-learning

·       Vu et al. — Low-Cost CO Sensor Calibration Using 1D-CNN (hình mẫu trực tiếp cho kiến trúc và Phương án B)

·       SensEURCity dataset paper

·       Domain Adaptation-Based Deep Calibration of PM2.5

Nhóm 3 — TinyML / Edge AI cho chất lượng không khí

·       TinyML Models for Low-cost AQ Device

·       Real-Time AQ Predictions using TinyML (ACM)

·       Rethinking Temporal Models for TinyML (LSTM vs 1D-CNN — củng cố lựa chọn kiến trúc)

·       Edge-deployable indoor AQ monitoring

5. Mã nguồn & Pipeline đã xây dựng

File
Vai trò
src/data.py
Load CSV, forward-fill ≤3h/trạm, phát hiện gap thời gian, sinh nhãn AQI từ PM2.5, chia 70/15/15 theo thời gian/trạm, tạo cửa sổ trượt L=24, chuẩn hoá Z-score (train-only). Có tuỳ chọn simulate_lowcost_sensor cho Phương án B.
src/model.py
Kiến trúc CNN1DEncoder (mục 2)
src/losses.py
Class weights (nghịch đảo tần suất, clip) + Focal Loss tuỳ chọn — xử lý mất cân bằng lớp 67:1 ~ 108:1
src/dataset.py
WindowDataset PyTorch + Gaussian jitter augmentation
src/train.py
Script huấn luyện đầy đủ: AdamW + ReduceLROnPlateau, early stopping theo F1-macro, xuất checkpoint/metrics/norm_params cho firmware
src/uci_calibration.py
Phương án B: học mô hình nhiễu/cross-sensitivity (hồi quy tuyến tính trong không gian chuẩn hoá) từ UCI Air Quality, áp lên dữ liệu HCMC để mô phỏng tín hiệu cảm biến giá rẻ
src/predict.py
Script test tay: nhập giá trị cảm biến (nhanh hoặc CSV 24 giờ đầy đủ), chạy suy luận, in xác suất 4 lớp + cảnh báo out-of-distribution (OOD)
requirements.txt
torch, pandas, numpy, scikit-learn, matplotlib, tqdm

6. Kết quả huấn luyện — 2 phương án đã chạy thực tế

Phương án A — Huấn luyện trực tiếp trên dữ liệu trạm chuẩn HCMC

Lệnh chạy: python -m src.train --csv "Air Quality Ho Chi Minh City.csv" --out outputs

Phương án B — Mô phỏng nhiễu cảm biến giá rẻ hoàn toàn từ dữ liệu công bố

(không cần đo thực địa)

Lệnh chạy: python -m src.train --csv "Air Quality Ho Chi Minh City.csv" --out outputs_planB --simulate_lowcost_sensor --uci_csv "data/uci_air_quality/AirQualityUCI.csv"

So sánh kết quả trên tập test

Chỉ số
Phương án A
Phương án B
F1-macro
0.309
0.285
Balanced Accuracy
0.438
0.430
Accuracy
0.614
0.617
Tham số mô hình (deployed)
4.660
4.660

F1-macro giảm nhẹ ở Phương án B là kỳ vọng đúng, không phải mô hình kém đi — phản ánh input thực tế khó hơn (có nhiễu/cross-sensitivity giống cảm biến giá rẻ thật) thay vì dữ liệu trạm chuẩn sạch lý tưởng.

Phát hiện định lượng đáng chú ý:

Từ src/uci_calibration.py: tín hiệu cảm biến NO2 giá rẻ gần như không tương quan với nồng độ thật khi đứng một mình (R² = 0,025) mà bị chi phối chủ yếu bởi nhiệt độ (hệ số 0,976) — đây là bằng chứng thực nghiệm trực tiếp cho vấn đề cross-sensitivity, biện minh việc cảm biến GM102B cần được hiệu chuẩn bù nhiệt/ẩm.

7. Công cụ kiểm thử tay + Phát hiện Out-of-Distribution

src/predict.py — ví dụ sử dụng:

python -m src.predict --window_csv vi_du_24h.csv      	# 24 giờ dữ liệu thật
 python -m src.predict --temp 28.5 --humidity 65 --co 1200 --no2 90   # test nhanh

Công cụ tự động in cảnh báo nếu input vượt quá 3 độ lệch chuẩn so với phân bố huấn luyện (ví dụ thử với nhiệt độ vùng lạnh 8°C sẽ bị gắn cờ OOD ngay).

8. Giới hạn đã xác nhận & Khuyến nghị quan trọng

1. Không tổng quát hoá qua vùng địa lý/khí hậu khác TP.HCM

Dữ liệu huấn luyện chỉ trong khoảng Temperature 18,5–42,8°C, khí hậu nhiệt đới gió mùa, nguồn ô nhiễm chủ yếu giao thông. Vùng lạnh, nông thôn (đốt rơm rạ), đô thị khác có mối quan hệ CO/NO2 ↔ PM2.5 khác hẳn → cần huấn luyện/fine-tune riêng theo từng vùng triển khai, không dùng 1 mô hình chung. Ngưỡng phân lớp AQI (25/50/80) là chuẩn quốc gia nên vẫn đúng mọi nơi — chỉ khả năng suy luận đúng từ 4 cảm biến là bị giới hạn theo vùng.

2. Đơn vị/hiệu chuẩn cảm biến thật chưa được xác nhận

"Air Quality Ho Chi Minh City.csv" đo bằng trạm tham chiếu, không phải GM702B/GM102B thật. Phương án B giảm nhẹ rủi ro này bằng mô phỏng, nhưng không thay thế một đợt đối chiếu thực địa nếu có điều kiện.

3. Một số trạm mất dữ liệu kéo dài

Trạm 1, 2, 5 mất dữ liệu ở nửa sau chuỗi thời gian — làm giảm đa dạng mẫu val/test cho các trạm đó (không phải lỗi code).

4. Lớp thiểu số "Xấu → Nguy hại" quá ít mẫu

Chỉ có 198/12/7 mẫu train/val/test — mọi số liệu trên lớp này cần diễn giải thận trọng (biến động cỡ mẫu nhỏ).

9. Chưa làm — Nằm ngoài phạm vi hiện tại (Giai đoạn 3)

·       Export ONNX → TFLite → INT8 + C header cho firmware: máy hiện chưa cài onnx, onnx2tf, tensorflow. Thiết kế đã sẵn sàng (input/output shape tĩnh, chỉ dùng op TFLite Micro hỗ trợ) nhưng chưa thực thi.

·       Firmware C++ (ESP-IDF): repo smart-air-cps hiện chưa có module TFLite/inference trong firmware/components — cần bổ sung ở giai đoạn 4.

·       Hiệu chuẩn thực địa (Phương án A đầy đủ): chưa thực hiện đợt đối chiếu board thật với trạm tham chiếu.